교내 창의설계경진대회 예선 보고서

[자동차/모빌리티]

KUGLASS  |  작성 기준 2026.08.10  |  기준 커밋 839666a4ca88

□ 개발 개요

○ 요약 설명

| 분야 | 자동차/모빌리티 |
| --- | --- |
| 팀명 | 쿠글 |
| 작품명 | 능동형 스마트 글라스 모빌리티(KUGLASS) |
| 작품 범위 | 1:10 차량 모형용 PDLC 4채널 시연 프로토타입 |
| 현재 단계 | 제품 코드·통신 계약·제작 PCB 기준 확립 및 비실기 검증 완료 / 통합 HIL·광학·열·전력 실측 진행 전 |
| 작품 설명 | - 카메라 1대와 DS18B20 내부온도센서 1개의 입력을 ESP32_A가 분석하여 CH0~CH3의 목표 MI를 산출한다. - ESP32_B는 20 Hz full-frame 명령을 검증하고 Logic Carrier와 Power Stage PCB 4장을 통해 4채널 SPWM 출력을 적용한다. - 열부하 차광, 차박·주차 프라이버시, 카메라 강광 완화를 하나의 태블릿 HMI에서 시연한다. |

○ 개발 배경 및 동기

- 차량 유리는 외부 환경을 차단하면서 운전자와 승객의 시야를 제공하는 핵심 인터페이스이다. 고정 투과율 유리나 수동 가림막은 주행, 정차, 주차, 차박처럼 요구가 빠르게 바뀌는 상황에 능동적으로 대응하기 어렵다.

- 강한 역광과 직사광은 운전자에게 불편을 주고 카메라의 포화 영역을 확대할 수 있다. 하절기 일사로 인한 차량 내부 열부하는 냉방 부담과 승차 불쾌감을 높이며, 주차·차박 상황에서는 외부 시선 차단이 필요하다.

- KUGLASS는 PDLC의 산란 정도를 연속적으로 바꿀 수 있다는 특성을 이용해, 카메라와 내부온도에서 얻은 상황 정보를 네 개 채널의 목표 MI로 변환하고 실제 전력 구동부까지 폐루프 상태를 확인하는 모형 시연 시스템을 제안한다.

○ 개발 목적과 제품 범위

- 목표 1. ESP32_A에서 카메라·내부온도 입력 품질을 판단하고 CH0~CH3의 권위 있는 target_mi를 산출한다.

- 목표 2. ESP32_B에서 strict full-frame 검증, 4채널 16 kHz/60 Hz SPWM, 방향 blanking, Fault·E-Stop·TTL safe-off를 수행한다.

- 목표 3. MacBook TabUI와 태블릿 HMI에서 센서, 제어 출처, target/commanded/applied MI, A/B 연결 상태와 Fault를 구분하여 시연한다.

- 범위. 본 작품은 1:10 차량 모형용 시연 프로토타입이며 실차 안전 장치 또는 자율주행 인지 성능 향상 장치로 주장하지 않는다.

○ 현재 시스템 구성

데이터·제어 흐름  카메라 + DS18B20 내부온도 → ESP32_A(입력·정책·목표 MI) → 외부 3선 UART → ESP32_B(검증·SPWM·로컬 차단) → Logic Carrier → Power Stage PCB ×4 → PDLC CH0~CH3

| 구성요소 | 주요 구성·기능 | 책임 경계 |
| --- | --- | --- |
| 카메라·온도 | OV2640 1대, YwRobot SEN050007 DS18B20 1개 | 실제 제품 입력. 결측·stale을 상태로 관리 |
| ESP32_A | 센서 처리, 정책, LUT/MI servo, 목표 MI | AUTO 권위 보유, B로 20 Hz full frame 전송 |
| ESP32_B | 4채널 SPWM, 명령 검증, Fault·TTL 차단 | 목표를 재계산하지 않고 실제 applied_mi 회신 |
| Logic Carrier | E-Stop enable gate, Fault pull-up, ADC filter, J7 | ESP32_B를 U3에 장착하며 우회 직결 금지 |
| Power Stage ×4 | 단일 채널 H-Bridge + LC filter + RUN_OK | 동일 보드를 CH0~CH3에 한 장씩 배치 |
| TabUI | MacBook 백엔드, 브라우저 HMI, USB gateway | LIVE/MOCK/REPLAY 분리, LIVE 자동 MI 미계산 |

○ 채널 정의와 MI 의미

| 채널 | PDLC 영역 | 카메라 입력 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| CH0 | 운전석 창문 | 운전석측 ROI | 독립 목표·적용 상태 |
| CH1 | 조수석 창문 + 선루프 | 조수석측 ROI | 두 PDLC 영역이 하나의 MI 공유 |
| CH2 | 운전석 옆 창문 | 운전석측 ROI | thermal/privacy와 카메라 보조 |
| CH3 | 조수석 옆 창문 | 조수석측 ROI | thermal/privacy와 카메라 보조 |

MI 기준  MI가 클수록 CLEAR 방향이며 현재 운용 상한 0.60을 완전 투명으로 취급한다. MI 0.0 또는 disable은 enable 해제와 강산란 방향의 safe-off이며, 전원 rail 전체 차단을 뜻하지 않는다.

□ 개발 방향 및 전략

○ 개발 방향

- 책임 분리: 센서·정책·목표값은 ESP32_A, 출력·로컬 안전은 ESP32_B, 화면·명령 중계는 TabUI가 맡는다. UI 장애가 발생해도 ESP32_A의 AUTO와 A→B heartbeat가 유지되는 구조다.

- 4채널 현행 구성: 채널은 항상 CH0~CH3이며, 제작된 Logic Carrier 1장과 동일한 단일 채널 Power Stage PCB 4장을 사용한다. 이전 8채널 계획은 현재 제품 범위가 아니다.

- 계측 기반 완성: 소프트웨어 상수와 회로 명목값을 실측값으로 포장하지 않는다. MI–Vrms–투과도 LUT, 카메라 개선량, 내부온도 기준, 보드별 전류·온도 변환은 HIL 계측으로 확정한다.

- 안전 우선 통합: 부팅·invalid frame·통신 timeout·watchdog·E-Stop은 전체 safe-off, latched Power Stage Fault는 해당 채널만 safe-off한다. 72 V와 PDLC는 logic-only·저전압 검증 이후에 연결한다.

- 시연 정직성: LIVE, MOCK, REPLAY를 명시적으로 구분하고 LIVE 단절 시 마지막 실제 상태를 STALE/OFFLINE으로 표시한다. MOCK으로 자동 전환하거나 baseline 없는 개선율을 생성하지 않는다.

○ 소프트웨어 개발 방법 및 활용 기술

- 카메라 입력·영상 지표

ESP32 카메라 드라이버로 VGA 640×480 RGB565 frame을 수집한다. 장착 방향의 180° 보정을 capture 단계에서 적용하고, 화면 왼쪽/오른쪽 ROI에서 밝기·포화·highlight·Edge Density를 계산한다. AE exposure/gain 단위가 검증되기 전에는 ae_metadata_valid=false로 유지한다.

- 내부온도 입력

GPIO41의 DS18B20을 OneWire로 읽고 CRC, 값 범위, 5초 stale 여부를 검사한다. 결측값을 임의 기본 온도처럼 사용하지 않으며 MOCK/HIL의 합성 온도는 물리 센서와 구분한다.

- 정책·MI servo

주행·정차·차박·주차 모드, privacy, thermal risk와 카메라 강광 지표를 결합해 target_mi를 만든다. AUTO에는 0.01 MI deadband와 rate limit을 적용하고 강광 fast-attack 경로를 둔다. 관리자 지속/일반 TTL 수동 제어는 AUTO와 구분된다.

- A–B 통신

ESP32_A는 v=1 actuator_command를 20 Hz로 보내며 CH0~CH3를 정확히 한 번씩 포함한다. 기본 TTL은 250 ms다. ESP32_B는 stale/duplicate sequence, 누락·중복 채널, 범위 밖 MI, malformed JSON을 전체 거부한다.

- ESP32_B 출력·상태

MCPWM 기반 16 kHz carrier와 60 Hz polarity로 Simplified Unipolar SPWM을 생성한다. 정상 변화에는 감소 12.0 MI/s, 증가 4.0 MI/s의 최종 slew를 적용하고 100 ms 주기로 applied_mi·Fault·ADC 상태를 회신한다.

- TabUI·HMI

React·TypeScript·Vite·React Three Fiber 기반 HMI와 Python 백엔드가 MacBook에서 실행된다. DevKit USB Serial/JTAG CDC를 통해 ESP32_A와 연결하며 LIVE/MOCK/REPLAY, 관리자 콘솔, 카메라 Evidence View와 on-demand JPEG를 제공한다.

○ 하드웨어 개발 방법 및 안전 구조

- 센서·정책 장치: ESP32_A DevKit에 카메라 1대와 3.3 V 외부전원의 DS18B20 모듈 1개를 연결한다. A–B UART(GPIO39/40)와 DS18B20 GPIO41, 카메라 GPIO4~18의 물리 header 충돌을 실기 전에 확인한다.

- A–B 외부 harness: A GPIO39 TX → B GPIO44 RX, A GPIO40 RX ← B GPIO43 TX, 공통 GND의 3선 교차 연결을 사용한다. Logic Carrier에는 이 UART가 라우팅되지 않으며 ESP32_B DevKit bridge contention을 실측한다.

- Logic Carrier: ESP32_B를 U3에 장착한다. U4가 CHx_ENABLE = EN_GLOBAL AND ENABLE_CHx를 만들고 J7이 PWM_MAG, DIR, enable, FAULT_N, ADC, 3.3 V, 12 V를 각 Power Stage에 분배한다. 모든 짝수 핀은 GND다.

- Power Stage: 동일한 단일 채널 보드 4장을 CH0~CH3에 사용한다. 각 보드는 H-Bridge, IRS2104 driver, L1/L2 470 µH와 C10 470 nF filter, RUN_OK = CHx_ENABLE AND FAULT_N 구조를 가진다.

- 보호·계측 경계: FAULT_N falling edge는 해당 채널을 즉시 차단하고, E-Stop falling edge는 네 채널을 즉시 차단한다. ADC 8채널 raw/mV telemetry는 구현되어 있으나 보드별 A/°C 보정과 software protection threshold는 실측 전 사용하지 않는다.

○ 통신·Fault reset 안전 전략

| 상황 | 동작 | 검증 조건 |
| --- | --- | --- |
| 정상 명령 | 20 Hz full frame + 250 ms TTL | B가 전체 채널·범위·sequence 확인 후 적용 |
| TabUI 단절 | A의 AUTO 정책은 계속 수행 | A→B heartbeat는 UI lease와 분리 |
| A→B 단절 | B timeout safe-off | 이전 command lease 재사용 금지 |
| E-Stop | falling edge 전체 즉시 차단 | 10회 연속 LOW에서 reset-required latch |
| Power Stage Fault | falling edge 해당 채널 즉시 차단 | 20회 LOW 또는 5초 내 3번째 event에서 latch |
| Fault reset | boot/session/challenge 일치 | B control_result와 1,500 ms correlation 필수 |

○ 유사 방식과의 비교 및 차별성

| 구분 | 기존 방식의 한계 | KUGLASS의 차별성 |
| --- | --- | --- |
| 고정 선팅 | 상황별 투과율 변경 불가 | 센서·모드에 따라 4채널 목표 MI를 연속 변경 |
| 수동 가림막 | 사용자 조작과 일괄 차단 중심 | 차박·주차·열부하 시나리오와 AUTO 복귀 |
| 상용 ON/OFF PDLC | 단일·이진 동작에 제한 | 자체 SPWM 전력부와 채널별 중간 산란 제어 |
| 카메라 HDR/AE | 센서 내부 처리 이후의 보정 | PDLC를 센서 전단 광학 보완 계층으로 활용 |
| 단일 MCU 구성 | 센서 정책과 출력 안전이 결합될 수 있음 | ESP32_A 정책과 ESP32_B 출력·차단 책임 분리 |

○ 현재 개발 현황

| 항목 | 상태 | 현재 결과 | 근거·남은 조건 |
| --- | --- | --- | --- |
| 시스템·프로토콜 | 완료 | TabUI↔A↔B 책임, v=1 JSON Lines, MI 0.0~0.60 계약 정리 | 문서·host test |
| TabUI | 완료(비실기) | LIVE/MOCK/REPLAY, HMI, 관리자 콘솔, USB gateway, 카메라 viewer | typecheck·58 tests·build PASS |
| ESP32_A | 완료(비실기) | 카메라·DS18B20·정책·MI servo·20 Hz heartbeat·reset correlation | 제품 host test PASS |
| ESP32_B | 완료(비실기) | strict parser·4채널 SPWM·E-Stop/Fault/TTL·ADC raw/mV | 제품 host test PASS |
| Logic Carrier | 제작 완료 | 1장 as-built 기준, J7·enable gate·Fault pull-up·ADC filter | hardware contract PASS |
| Power Stage | 제작 완료 | 동일 단일 채널 보드 4장 | 회로·PCB 원본 확인 |
| A–B 실기 통신 | 실기 필요 | 외부 3선 harness, bridge contention, 장시간 오류율 | 10분 HIL 기록 없음 |
| ADC·Fault 계측 | 부분 완료 | raw/mV 수집과 latch 로직 구현 | 보드별 A/°C 보정·trip 실측 없음 |
| PDLC·광학·열 통합 | 미실측 | 4채널 출력, LUT, 영상·열 개선 KPI | 저전압→HV→PDLC 단계 필요 |

○ 예상 장애요인 및 해결 방안

| 구분 | 장애요인 | 해결 방안 |
| --- | --- | --- |
| 광학 | PDLC 산란이 포화와 함께 Edge·대비를 낮출 수 있음 | 포화율과 Edge Density를 함께 기록하고 MI–Vrms–투과도 LUT와 과차광 억제 기준을 실측 |
| 전력 | 용량성 부하의 과도전류·ringing·발열 | 한 보드씩 current-limited 저전압 dummy load 시험 후 네 채널·72 V·PDLC 순으로 확대 |
| 통신 | UART ROM banner·stale frame·bridge contention | ROM banner 분류, sequence/TTL 검증, 외부 3선 연속성·10분 오류율 계측 |
| Fault | 자기 복구 pulse가 반복 재인가를 만들 수 있음 | 첫 두 pulse는 HIGH 안정화 후 복구, 5초 내 세 번째 event 또는 20회 LOW에서 latch |
| ADC | divider/clamp 부재와 보드별 오차 | 허용 범위 확인, 0 V·open·short 경계 시험, 보드별 slope/offset·NTC 계수 산출 |
| 자료 | Logic Carrier ADC 하위시트·BOM·보드 serial 자료 누락 | 실물을 기준으로 식별표를 만들고 회로 원본·계약·시험 기록을 함께 관리 |
| 네트워크 | 현재 plain HTTP·무인증 구성 | localhost 또는 신뢰된 격리 LAN에서만 사용하고 외부 공개 전 TLS·인증·Origin/CSRF 설계 |

○ 활용 분야와 발전 방향

- 차량 모형 기반 능동 디밍 글라스 제어 교육·연구 플랫폼, 카메라 전단 광학 보완 실험, 열부하·프라이버시 시나리오 검증, 다채널 PDLC 전력제어 레퍼런스로 활용할 수 있다.

- 향후에는 실측 데이터가 확보된 뒤 4채널보다 세분화한 window matrix, 경량 예측 모델, 곡면·면적 스케일업을 검토할 수 있다. 현 보고서에서는 이를 현재 구현으로 표현하지 않는다.

□ 작품 상세 설명 및 지원 장비 사용 계획

○ 작품 작동 원리

| 단계 | 내용 |
| --- | --- |
| 1. 입력 수집 | OV2640 영상과 DS18B20 내부온도를 ESP32_A가 취득한다. 카메라 frame timestamp, 온도 CRC·범위·stale을 함께 관리한다. |
| 2. 영상·온도 처리 | 정방향 frame의 운전석측/조수석측 ROI에서 밝기·포화·highlight·Edge Density를 계산하고 thermal risk 입력을 구성한다. |
| 3. 목표 산출 | 상황 모드, privacy, thermal, camera glare를 결합해 CH0~CH3 target_mi와 enable을 계산한다. |
| 4. 명령 안정화 | ESP32_A가 AUTO deadband와 policy servo를 적용해 commanded_mi를 만든다. target과 commanded를 구분해 기록한다. |
| 5. A→B 전달 | UART1 115200 8-N-1 JSON Lines로 CH0~CH3 full frame을 20 Hz 전송한다. seq와 ttl_ms=250을 포함한다. |
| 6. 실시간 출력 | ESP32_B가 frame과 안전 입력을 검증한 뒤 최종 slew, 16 kHz SPWM, 60 Hz polarity와 1 ms 방향 blanking을 적용한다. |
| 7. 물리 구동 | Logic Carrier의 enable gate와 J7을 거쳐 각 Power Stage가 H-Bridge·LC filter로 PDLC 출력 파형을 만든다. |
| 8. 상태 피드백 | ESP32_B가 applied_mi·Fault·E-Stop·ADC·reset 결과를 A로 보내고 A가 TabUI에 target/commanded/applied 상태를 중계한다. |

○ 주요 시연 시나리오

| 시나리오 | 입력·동작 | 관찰 항목 |
| --- | --- | --- |
| 기본/주행 | 카메라·내부온도 기반 AUTO | 실제 센서 quality, 판단 이유, 네 채널 상태 표시 |
| 카메라 역광 | 강한 광원 전·후 ROI 지표 비교 | 포화 완화와 Edge 보존을 동시에 평가 |
| 열부하 | DS18B20 온도 상승에 따른 MI 변화 | MOCK/HIL 합성값은 물리 센서와 명확히 구분 |
| 차박·주차 | 전 채널 enable=true의 비영 MI 강산란 | safe-off MI 0과 프라이버시 동작을 구분 |
| 수동·AUTO | 일반 15초 TTL·관리자 지속·return_auto | 제어 출처와 남은 TTL 표시 |
| Fault·단절 | E-Stop, 채널 Fault, A/B stale | 전체/채널 safe-off와 명령 차단 확인 |

○ 현재 비실기 검증 결과

| 검증 | 결과 | 확인 범위 |
| --- | --- | --- |
| 하드웨어 계약 | PASS | 원본 hash, GPIO, J7/J10, ESP32_B pin/ADC descriptor 정합 |
| TabUI check | PASS | TypeScript typecheck + Python unit test 58개 |
| TabUI build | PASS | Vite production build, 1,615 modules transformed |
| ESP32_A host test | PASS | 카메라·온도·정책·프로토콜·reset·telemetry·프로젝트 독립성 |
| ESP32_B host test | PASS | strict parser·4채널 출력·slew·E-Stop/Fault·ADC·status |
| A–B BAD_JSON | PASS | ROM boot noise와 ADC 포함 status의 cross-project 호환 |

검증 해석  위 결과는 소프트웨어·문서·정적 계약의 통과 결과다. Power Stage/PDLC/HV의 실제 파형·발열·절연·광학 성능 통과를 의미하지 않는다.

○ 지원 장비 사용 방안

| 장비 | 사용 목적 | 운영 원칙 |
| --- | --- | --- |
| 태블릿·MacBook | HMI 표시, 명령 입력, LIVE 상태 기록 | 신뢰된 격리 LAN 또는 localhost에서 사용 |
| 오실로스코프 | 16 kHz carrier, 60 Hz polarity, blanking, Fault latency, bridge/output 파형 | 절연·정격에 맞는 probe와 접지 방식 사용 |
| 멀티미터·연속성계 | J7/J10 pin 1, odd/even GND, harness, 전원 극성 확인 | 무전원 단계에서 우선 수행 |
| 가변 전원·dummy load | logic-only·저전압 Power Stage 단계 시험 | current limit 설정 후 한 채널씩 확대 |
| 기준 온도계·전류계 | DS18B20과 보드별 ADC slope/offset·NTC 보정 | 조건·장비·보드 식별을 시험 기록에 포함 |
| 고휘도 광원·열원 | 역광·열부하 시나리오 재현 | 거리·각도·시간을 고정해 전후 비교 |
| 안전 외함·표시 | 72 V·PDLC 단계 접근 통제와 방전 확인 | E-Stop이 rail 차단이 아님을 전제로 운영 |

○ 실기 검증 순서

- 무전원 상태에서 U3 방향, J7/J10 pin 1, 모든 짝수 GND, 전원 극성과 A–B 3선 harness 연속성을 확인한다.

- Power Stage와 72 V를 분리한 Logic Carrier 저전압 조건에서 부팅·reset의 ENABLE LOW/PWM force-low, E-Stop과 FAULT_N pulse를 확인한다.

- Power Stage를 한 장씩 연결해 RUN_OK, 16 kHz/60 Hz, direction blanking과 정상 MI slew를 logic-only·저전압 dummy load에서 검증한다.

- 8개 ADC의 0 V·정상·open·short 경계를 확인하고 네 보드별 current slope/offset과 NTC 변환 계수를 기록한다.

- 앞 단계 PASS 보드만 current-limited DC bus와 dummy load, 네 채널, PDLC 순으로 확대하고 광학·열 KPI와 안전 증거를 남긴다.

□ 개발 현황 및 잔여 일정

○ 현재 기준선

2026년 8월 10일 기준으로 KUGLASS의 제품 구조, TabUI, ESP32_A/ESP32_B canonical firmware, 통신 계약, 제작 하드웨어 계약과 비실기 회귀 검증이 정리되었다. 다음 단계의 핵심은 제작된 네 Power Stage를 실기에서 개별 식별·계측하고, 저전압부터 통합하여 광학·열 성능을 수치로 닫는 것이다.

| 단계 | 시점 | 상태 | 주요 작업 | 완료 기준 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 현재 기준선 | 완료 | 비실기 계약·host test·TabUI build | 재현 가능한 PASS 기록 |
| 1 | 예선 이후 1주 | 예정 | 무전원 연속성·Logic Carrier 저전압·UART 10분 HIL | pin 1·전원·E-Stop·Fault·통신 PASS |
| 2 | 예선 이후 2주 | 예정 | Power Stage 1장씩 logic-only·저전압 시험 | CH0~CH3 carrier·blanking·RUN_OK PASS |
| 3 | 예선 이후 3~4주 | 예정 | ADC 입력 범위·보드별 보정·4채널 동시 시험 | raw/mV validity와 calibration record |
| 4 | 예선 이후 5주 | 예정 | PDLC 연결, MI sweep, 카메라·열부하 KPI 측정 | MI–Vrms–투과도 LUT와 전후 비교 |
| 5 | 예선 이후 6주 | 예정 | 1:10 모형·TabUI 통합, 4개 시나리오 리허설 | 시연 체크리스트·Fault 복구 기록 |
| 6 | 결선 제출 전 | 예정 | 영상·보고서·시험 evidence 정리 | 재현 가능한 시연·최종 제출물 |

○ 단계별 판단 원칙

- 이전 단계의 정적 검사나 안전 입력 검증이 실패하면 출력 전압을 높이거나 다음 보드를 추가하지 않는다.

- 네 Power Stage 각각의 식별 정보, 시험 조건, 계측기, 측정값과 사진·scope capture를 기록한다.

- 회로 명목값 또는 host test 결과를 실측 성능으로 대체하지 않으며, 미확정 값은 보고서와 UI에서 계속 미실측으로 표시한다.

□ 팀 구성 및 역량

| 구분 | 성명 | 현재 담당 업무 | 업무 관련 역량 |
| --- | --- | --- | --- |
| 팀장 | 최무영 | - 프로젝트 일정·문서·발표 총괄 - 시스템 아키텍처와 TabUI/ESP32_A 통합 - 카메라 지표·HMI·상태 모델 검증 | Python, TypeScript/React, C, OpenCV, 웹·AI 프로젝트와 시스템 통합 경험 |
| 팀원 | 전수찬 | - 1:10 차량 모형·제어 외함 설계·조립 - 웹 HMI용 3D 모델과 시연 환경 제작 - 배선·하네스·시연 영상 구성 | Fusion 360, Blender, Python, 3D 프린팅·기구 조립·배선 경험 |
| 팀원 | 김덕렬 | - ESP32_A/B 실시간 펌웨어와 host test - A–B protocol, SPWM, Fault·TTL 동작 검증 - logic-only·저전압 HIL 수행 | C/C++, ESP-IDF, FreeRTOS, MCPWM/PWM, PSIM·PSpice 전력제어 경험 |
| 팀원 | 이승민 | - Logic Carrier·Power Stage 회로/PCB 기준 관리 - 전원·안전 회로와 계측 절차 수행 - 출력 파형·발열·ADC·Fault KPI 분석 | KiCad, Altium, LTspice, PSIM, Python 데이터 분석과 전력전자 설계 경험 |

□ 참고 문헌 및 기준 자료

[1] KUGLASS_DEV, README.md, 개발 계획서.md, docs/ARCHITECTURE.md, docs/PROTOCOL.md, docs/VALIDATION.md (2026.08.10 기준).

[2] KUGLASS_DEV, TabUI/README.md 및 TabUI tests; ESP32_A_Algo/README.md·host_tests; ESP32_B_Algo/README.md·host_tests.

[3] KUGLASS_DEV, hardware/manifest.json, hardware/contracts/esp32_b_io.json, power_stage.json, safety.json.

[4] KUGLASS Logic Carrier, Logic carrier.pdf, 2 pages, as-built schematic; KUGLASS Power Stage, Power_stage.pdf 및 KiCad schematic/PCB.

[5] Espressif Systems, ESP-IDF Programming Guide (프로젝트 기준 6.0.2) 및 ESP32-S3-DevKitC-1 User Guide.

[6] Espressif Systems, esp32-camera component 2.1.7.

[7] DS18B20 Programmable Resolution 1-Wire Digital Thermometer Datasheet.

[8] IRS2104(S) High and Low Side Driver Datasheet; TLV1701 Comparator Datasheet; 74LVC04/74LVC08/74HC08 Datasheets (저장소 hardware/datasheets 수록본).

제출 기준  본 보고서는 저장소의 현재 구현과 2026.08.10 비실기 검증 결과를 기준으로 작성했으며, 실기 계측이 없는 값은 확정 성능으로 제시하지 않았다.